# Datum: 12.08.2020

# Aus zwei mach drei

# Aufstockung einer Grundschule in Waltrop

Gladbeck / Waltrop – Eine neue, dritte Etage mit sechs neuen Räumen und einer weiteren Toilettenanlage stehen der August-Hermann-Francke-Schule im westfälischen Waltrop seit April 2020 zur Verfügung. Für die rund 600 m2 großen neuen Räumlichkeiten wurde der alte Dachstuhl aus den 1960er-Jahren rückgebaut und ein neues Geschoss mit Schrägdach aufgesetzt und ausgebaut. Für Wärme- und vor allem Brandschutz sorgt nichtbrennbare Steinwolle von ROCKWOOL in der Außenwand der Aufstockung und auf dem neuen Dach.

Das für die Dachdämmung verantwortliche Team der Heinz-Dieter Niehues Bedachungen aus Waltrop startete mit der Verlegung einer Schweißbahn auf der obersten Geschossdecke, um den Baukörper während des Dachrückbaus vor Feuchte zu schützen. Den Dachstuhl sowie die Außenwände der Aufstockung und den Innenausbau verantwortete die ebenfalls ortsansässige Zimmerei Holzbau Schomberg.

Lastabtragung

Die Lasten aus Außenwand- und Dachkonstruktion des neuen Geschosses der Grundschule werden über acht HEB Stahlträger mit 240 x 240 mm in die Außenwände und das Fundament abgetragen. Der Abstand zwischen diesen Stahlträgern beträgt jeweils 4,80 m. Da die oberste Geschossdecke des Bestandsgebäudes nicht über eine ausreichend hohe Tragfähigkeit für neue zusätzliche Klassenräume verfügte, wurde auf diese ein neuer, lastverteilender Boden bestehend aus einer Balkenlage Brettschichtholz 100 x 280 mm aufgesetzt. Alle Raumtrennwände wurden auf diesem neuen Boden montiert. Sie bestehen aus Gipskartonplatten mit innenliegender, nichtbrennbarer Dämmung.

Dachkonstruktion

Die 130 Holzsparren der Dachkonstruktion zwischen den Stahlträgern haben ebenfalls eine Stärke von 100 x 280 mm. Sie wurden aus Leimholz in Sichtqualität gefertigt, mit einer weißen Lasur versehen und bleiben auch nach dem Innenausbau sichtbar. Auf den Sparren wurde eine Verschalung aus 19 mm dicken Dreischichtplatten montiert und auf der Innenseite mit einer Wachslasur in Edelweiß versehen. In der Mitte des neu geschaffenen Geschosses unter dem First bietet die Aufstockung eine Raumhöhe von 4,50 m.

Wärmeschutz

Günstig wird sich die Aufstockung im kommenden Winter auf den Energieverbrauch des Gebäudes auswirken, denn erstmalig verfügt dieses nun nicht nur über ein drittes Geschoss, sondern auch über ein gedämmtes Dach. Zum Einsatz kam das „Meisterdach“ System von ROCKWOOL. Insgesamt 240 mm Steinwolle-Dämmung wurden in zwei Lagen auf der Dachschalung verlegt, also ausschließlich von außen und planeben. Dachdecker Niehues empfiehlt seinen Kunden bevorzugt eine Aufsparrendämmung: „Grundsätzlich bin ich ein totaler Befürworter planebener Aufsparrendämmungen, weil ich da als Dachdecker für den gewünschten Wärme- und Brandschutz komplett garantieren kann. Wird eine Zwischensparrendämmung von einem anderen Gewerk ausgeführt, kann ich schwerlich kontrollieren, ob hier sauber gearbeitet wurde. Mit dem ROCKWOOL ‚Meisterdach‘ haben wir eine luftdichte, nichtbrennbare und nachhaltige Dämmlösung realisiert.“

ROCKWOOL „Meisterdach“

Verlegt wurde auf dem neuen Dach eine Lage der Dämmplatte „Masterrock 035“ als Grunddämmung in einer Dicke von 160 mm und eine Lage „Masterrock 035 kaschiert“ in einer Dicke von 80 mm. Hierbei handelt es sich um eine hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit extra harter Oberlage sowie aufkaschierter Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen in der Wärmeleitfähigkeit 035. Befestigt wurden beide Dämmstofflagen gemeinsam mit 400 mm langen „Meisterdach Plus“ Schrauben auf einer „RockTect Vapotop“ Schalungsbahn. Diese ist dampfbremsend, sd = 2,3 m, wasserabweisend und bis zu drei Monate frei bewitterbar.

Die „Meisterdach Plus“ Schrauben sind mit einem Doppelgewinde versehen, um die Konterlattung zusätzlich zu sichern und ein Durchrutschen des Schraubenkopfes zu verhindern. Durch das wechselseitige Einschrauben in einem Winkel von 60° übernehmen sie die gesamten Schub- und Windsoglasten für Dämmstoffdicken bis 400 mm. Gedeckt wurde das neue Dach mit Tondachziegeln in Anthrazit.

Außenwand

Für die Außenwand des neuen Geschosses wurden auf einem etwa 80 cm hohen, gemauerten Drempel Holzelemente mit einer Höhe von 160 cm und einer Breite von je 450 cm zwischen den Stahlträgern eingebaut, die in der Werkstatt von Holzbau Schomberg weitgehend vorgefertigt worden waren. Beplankt wurden sie mit dreischichtigen OSB-Platten innen und Putzträgerplatten außen. Zur Dämmung der Außenwandelemente wurden auf der Baustelle 160 mm dicke „Klemmrock“ Matten eingelegt. Alle Fenster sorgen mit einer Dreifachverglasung für ebenfalls guten Wärmeschutz. Die Giebelflächen der Aufstockung wurden jeweils mit einer außenliegenden Dämmung bis unter die Ortgänge ausgeführt. Die Außenhülle des neuen Geschosses erreicht so einen U-Wert von 0,18 W/(m²·K). Ein angenehmes Aufenthaltsklima in den Räumen des Dachgeschosses ist dank der gedämmten Dach- und Wandelemente garantiert.

Bautafel

Bauherr: 		Stadt Waltrop

Dachdämmung:	Heinz-Dieter Niehues Bedachungen, Waltrop

Holzrahmenbau: 	Zimmerei Holzbau Schomberg e.K., Waltrop

Beratung: 	DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Gladbeck

## Zuverlässiger Partner

Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 39 Ländern sowie 45 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.

## Zuverlässiger Partner

Die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in mehr als 39 Ländern sowie 45 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.

Abdruck frei. Beleg erbeten.
Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen

Naturnahe Erziehung zu nachhaltigem Handeln spielt für das Kollegium der August-Hermann-Francke-Grundschule eine große Rolle. Die Schülerzahlen steigen dank moderner Angebote. Deshalb mussten durch eine Aufstockung zusätzliche Klassenräume geschaffen werden. Auch diese sollten nachhaltig ausgeführt werden.

Vollkommen ungedämmt war das alte Dach der Grundschule über einem ungenutzten Drempel. Die Solarpaneele wurden abgebaut, während der Aufstockung gelagert und auf das neue Dach montiert.

Fotos: Stadt Waltrop-Gebäudeservice

Die Lasten aus Außenwand- und Dachkonstruktion werden über acht HEB Stahlträger 240 x 240 mm in die Außenwände und das Fundament abgetragen. Der Abstand zwischen diesen Stahlträgern beträgt jeweils 4,80 m. Die 130 Holzsparren zwischen ihnen haben eine Stärke von 100 x 280 mm und blieben auch nach dem Innenausbau sichtbar.

Auf den Sparren wurde eine Verschalung mit 19 mm dicken, edelweiß lasierten Dreischichtplatten aus Fichtenholz montiert. In der Mitte des neu geschaffenen Geschosses unter dem First bietet die Aufstockung eine Raumhöhe von 4,50 m.

Fotos: Zimmerei Holzbau Schomberg e.K.

Innerhalb einer Bauzeit von nur einem halben Jahr wurden der alte Dachstuhl der Grundschule aus den 1960er-Jahren rückgebaut und ein neues Geschoss mit Schrägdach aufgesetzt und ausgebaut. Für Wärme- und vor allem Brandschutz sorgt nichtbrennbare Steinwolle von ROCKWOOL.

Nach Abdichtung der Schalung mit „RockTect Vapotop“ wurde eine Lage der Dämmplatte „Masterrock 035“ als Grunddämmung in einer Dicke von 240 mm verlegt

Dachdecker Niehues, der erstmalig mit dem ROCKWOOL „Meisterdach“ gearbeitet hat, zeigt sich zufrieden: „Wir sind grundsätzlich mit der Verarbeitung von Steinwolle sehr vertraut, aber man ist ja trotzdem immer gespannt, wie es läuft, wenn man ein System zum ersten Mal verarbeitet. Mit dem ROCKWOOL ‚Meisterdach‘ war es jedenfalls leicht, eine luftdichte, zuverlässige und nachhaltige Dämmlösung zu realisieren.“

Verlegt wurden eine Lage der Dämmplatte „Masterrock 035“ als Grunddämmung in einer Dicke von 160 mm und eine Lage „Masterrock 035 kaschiert“ in einer Dicke von 80 mm mit aufkaschierter Unterdeckbahn. Beide Dämmstofflagen gemeinsam wurden mit 400 mm langen „Meisterdach Plus“ Schrauben befestigt.

Die hochverdichtete Steinwolle-Dämmplatte „Masterrock 035 kaschiert“ punktet mit einer extra harten Oberlage und einer aufkaschierten Unterdeckbahn mit überlappenden Selbstklebestreifen für die sichere Abdichtung der Dachfläche

Die Elemente für die Außenwand wurden in der Werkstatt der Zimmerei Holzbau Schomberg e.K. aus Waltrop weitgehend vorgefertigt. Beplankt wurden sie innen mit OSB-Platten und Putzträgerplatten außen. Zur Dämmung wurden 160 mm dicke „Klemmrock“ Matten in die Elemente eingelegt.

Da die oberste Geschossdecke des Bestandsgebäudes nicht über eine ausreichend hohe Tragfähigkeit für zusätzliche Klassenräume verfügte, brachte die Zimmerei Holzbau Schomberg e.K. aus Waltrop einen neuen, lastverteilenden Boden ein. Getragen wird der von einer Balkenlage Brettschichtholz 100 x 280 mm.

Eine neue Etage mit sechs Räumen und einer weiteren Toilettenanlage stehen der August-Hermann-Francke-Schule im westfälischen Waltrop seit April 2020 zur Verfügung. Für die rund 600 m2 Nutzfläche wurde der alte Dachstuhl rückgebaut und ein neues Geschoss mit Schrägdach aufgesetzt und ausgebaut.

Der vorbeugende bauliche Brandschutz steht bei Schulgebäuden im Vordergrund vieler Entscheidungen: Für Wärme- und Brandschutz sorgt deshalb nichtbrennbare Steinwolle von ROCKWOOL als Dämmung in der Außenwand der Aufstockung und auf dem neuen Dach.

Fotos: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.de zum Download bereit.)

Abdruck frei. Beleg erbeten.

Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen